使用本机前请务必仔细阅读说明书！

盼打3D玩具扭蛋机说明书

目  录

一 产品简介 	 1

1.1 产品规格 	 1

1.2 包装内容 	 2

1.3 保修条款 	 2

1.4 注意事项 	 2

二 设备使用说明 	 5

3.1 入场说明 	 5

3.2  日常补货说明 	 7

3.3 展品更换说明 	 8

三 后台菜单说明 	 9

四 乐摇摇注册说明 	 11

5.1 扫码关注乐摇摇公众号 	 11

5.2 注册会员 	 11

5.3 扫码绑定扭蛋机 	 12

5.4 设置扭蛋机数据 	 12

5.5 查看修改扭蛋机数据 	 13

五 机台故障说明 	 14

# 一 产品简介

## 1.1 产品规格

| 款 式 | 五金+亚克力机箱 |
| --- | --- |
| 外观颜色 | 白色 |
| 扭蛋规格 | 100mm-120mm（直径） |
| 扭蛋容量 | 单仓 180 个（100mm）-85 个（120mm） |
| 机箱尺寸 | 600mm*600mm*1560mm（长*宽*高） |
| 工作电压 | 220V |
| 产品功耗 | 65W |
| 机器重量 | 70KG |
| 支付方式 | 投币器、纸钞机、刷卡机和网络支付 |
| 开门方式 | 侧开门 |

## 1.2 包装内容

包装清单：整机、钥匙、电源线、连接铁片若干、螺丝若干。

请您依照上表确认购买的产品包装内容是否齐全，如果有任何一项未在包装内或损坏，请及时联系相关销售人员。

## 1.3 保修条款

从签收日起算 15 天，出现任何质量问题包邮换配件（旋钮、光眼、数码管等）保修一个月。

## 1.4 注意事项

本机为室内用产品。不可放置在室外。放置在室内应避免以下情况：

•   潮湿的地方

•   易燃或易挥发物周围

•   倾斜地面

•   紧急出口，灭火器等消防设备周围

•   震动剧烈的地方

•   维修时务必关掉电源，避免触电或短路发生事故

•   没有经过本公司工作人员允许不得擅自拆装、更改或改造

•   注意顶起检查，维护本机台

•   进行本说明书中没有提到的作业时，请务必联系本公司按工作人员指示进行操作

# 二 设备使用说明

## 2.1 入场说明

入场步骤：

1 设备入场后先按顺序摆放好；

2 相邻两台设备用电源线连接；

3 打开电源测试；

4 用铁片固定相邻设备，并拧上螺丝；

## 2.2 日常补货说明

补货步骤：

1   用钥匙打开顶盖门，打开后面五金门；

2   将扭蛋从蛋仓顶部五金口放入蛋仓，将扭蛋从蛋仓后面放入蛋仓；

3   关上顶盖门和后面五金门并修改乐摇摇后台库存数量。

## 2.3 展品更换说明

更换展品步骤：

1   用钥匙打开五金门；

2   将展示仓门的开关打开；

3   将展品放入展示仓，关闭展示仓门；

4   关上五金门并锁住。

# 三 后台菜单说明

进入菜单方法：在开机状态下按小键盘“确认 ”进入菜单，进入菜单后数码管会显示菜单功能列表，按小键盘上下键选择相应的选项后按下“确认 ”进入对应设置项目，按“上、下 ”调整数值，最后按下“返回 ”返回上一级 并保存或退出菜单。

| 主菜单 | 说明 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| A001 | 查看出扭蛋数 | 0000-9999 |
| A002 | 查看投币数 | 0000-9999 |
| A003 | 查看清账次数 | 0000-9999 |
| A004 | 设置扭蛋币数 | 0001-9999 |
| A005 | 设置退扭蛋延时时间 | 0000-9999 |
| A006 | 设置音量 | 0000-0015 |
| A007 | 设置库存 | 0000-0255 |
| A008 | 清除账目 | 按下确认键直接清除账目 |
| A009 | 开启网络盒子 | 0000（否）、0001（是） |
| A00A | 库存预警值 | 0-11（11 显示为 FF） |
| A00B | 清空蛋仓 | 按确认键马达会一直转直到空仓 |
| A00C | 电机保护敏感度 | 0（关闭）50-200 默认 50 |
| A00D | 支付模式 | 0000（投币），0001（扫码） |
| A00E | 停电机延迟时间 | 0000-5000ms |
| A00F | 设置扭蛋币数量放大倍数 | 0001-9999 |

注：

1.设置按钮 K1 、K2 、K3 、K4 分别对应:确认、下、上、返回。

2.如果打开“开启网络盒子”功能，本机菜单设置项“设置币数、设置退扭蛋延时时间、设置库存”将会无效，需要在乐摇摇后台操作设置。

3.库存预警功能，如果预警数设置为 0-10 的时候，本地实际库存小于等于预警值会报错 FFEE;如果预警值设置为 00FF 关闭，库存不足不会报错。

4.菜单 A00D 设置扫码模式下，机器如果报无扭蛋故障，3 分钟后会自动修复。

# 四 乐摇摇后台注册说明（盼打后台请咨询售后客服）

## 4.1 扫码关注乐摇摇公众号

## 4.2 注册会员

11

## 4.3 扫码绑定扭蛋机

## 4.4 设置扭蛋机数据

## 4.5 查看修改扭蛋机数据

注：

1   扭蛋机有网络开关功能，使用乐摇摇需打开网络开关；

2   设备现场补货或更换灯片操作需同步修改后台数据；

3   支付宝扫码支付功能需账户绑定银行卡开通；

# 五 机台故障说明

问题分析与解决方案

| 设备问题 | 原因分析 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| EEEE EEEF EEFF | 主板故障！ | 重启机器看是否恢复正常，重启还一样的话就联系厂家维修 |
| EFFF | 投币器故障！ 分析：投币器连接线没接好，或常开常闭没设置正确 | 1. 检测是否卡币 2. 检查投币器线路或设置（常开、常闭） |
| FFFF | 卡扭蛋故障！ 分析：光眼位置一直有东西挡住，程序判定为‘卡扭蛋故障’ | 检查光眼是否被东西挡住； 检查光眼连接线是否松动； |
| FFFE | 无扭蛋故障！ 分析：马达转动 15 秒以上光眼还没有检测到掉扭蛋信号，程序判定为‘无扭蛋故障 ’ | 1.查看机箱内有无扭蛋，没有就补货； 2.如果有扭蛋，按设置键‘4 返回键 ’或重启机器，看机器里面马达会不会转动，不会转动说明马达的线松了或者马达坏了； 3.如果有扭蛋，重启会掉很多蛋出来，说明光眼坏了，需要更换光眼。 |
| FFEE | 库存为空！ 分析：如果程序里库存数量为 0 ，就会出现这个提示 | 在乐摇摇后台设置机器库存数； 如果设置好还是提示 FFEE ，说明这台机器信号不好，没有收到新设置的库存数，检查天线有没有拉出来，库存再多设置几次。 |
| 投币器无法投币 | 投币器卡币或者损坏 | 打开投币器，检查里面是否有异物卡住； 如果没有卡，联系售后检查投币器是否损坏 |